附件：

江西青年职业学院旧物流实训室维修参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WCS仓储控制系统 | WCS的功能主要从仓库管理系统、传感器、PLC和其他数据采集设备处接收信息，以此优化设备上货物的运送作业，负责协调、调度底层的各种物流设备，使各层物流设备可以执行仓储系统的业务流程，发挥着与WMS或ERP系统与设备间的连接功能，并且这个过程完全是按照程序预先设定的流程执行的。 | 1 |
| 2 | 巷道堆垛机、堆垛机控制系统 | 控制机柜冷轧板金前开门设计，采用2mm钢板压制，含柜门自动亮灯系统。控制系统界面简便直观，图形显示堆垛机实时工作状态。PLC带PPI通信；变频器2套用于堆垛机行走、提升电机变速运行；控制系统采用继电器、接触器、开关电源等电气配件。工业级抗干扰指标，带声光报警系统。巷道堆垛机要通过维修升级能完成手动、半自动、全自动状态动作；控制系统控制堆垛机能完成全自动化各项教学实训操作。 | 1 |
| 3 | 输送链维护、输送线控制系统 | 控制机柜冷轧板金前开门设计，采用2mm钢板压制，含柜门自动亮灯系统。PLC带Profibus/PPI通信；控制系统采用继电器、接触器、开关电源等电气配件。工业级抗干扰指标，带声光报警系统。输送链通过维修升级后能完成自动货物传送业务操作；输送线控制系统升级完善后，要控制传送货物业务操作。 | 1 |
| 4 | 传感器及耗材 | 含条码阅读器、传感器、线缆桥架、气管三通、天地轨、连接件等耗材一批。参数详见附件一。 | 1批 |
| 5 | 电子标签 | 电子标签18个标签，超高亮度LED红色指示灯按钮、含FN+/-键，数码显示，采用导轨进行网络通讯及供电，实现准无线布网，外形尺寸：161mmX48mmX17mm，可外接区域确认灯、单号显示屏、信号灯塔、扫描枪等，具备TCP/IP通信，485通信，CAN通信等功能，完成协议转换，标签管理等功能，为上层软件提供一个友好的平台。提供软件配置功能，通过配置文件录入标签信息。支持多串口，多CAN口访问的自动切换。运行监视，系统恢复功能。WEB配置功能。远程控制和远程在线升级功能。18个电子标鉴，1套区域控制器。 | 1组 |
| 6 | 增值服务 | 整个系统升级改造完善后，要配套相对应的实训手册和操作手册，能完成对老师和学生的培训；并提供相对应的后期维护服务。 | 1 |

附件一：

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T93-1987 | 100个 |
| 2 | 大垫圈倒角型_A和C级 | GB/T96-1985 | 100个 |
| 3 | 平垫圈_倒角型_A级 | GB/T97.2-1985 | 100个 |
| 4 | 平垫圈_C级 | GB/T95-1985 | 100个 |
| 5 | 平垫圈_A级 | GB/T97.1-1985 | 100个 |
| 6 | 小垫圈_A级 | GB/T848-1985 | 100个 |
| 7 | 锥面垫圈 | GB/T850-1988 | 100个 |
| 8 | 开槽圆柱头螺钉 | GB/T 65-2000 | 100个 |
| 9 | 开槽沉头螺钉 | GB/T 68-2000 | 100个 |
| 10 | 开槽大圆柱头螺钉 | GB/T 833-1988 | 110个 |
| 11 | 开槽盘头螺钉 | GB/T 67-2000 | 140个 |
| 12 | 开槽半沉头盘头螺钉 | GB/T 69-2000 | 120个 |
| 13 | 内六角凹端紧定螺钉 | GB/T 80-2000 | 100个 |
| 14 | 方头倒角端紧定螺钉 | GB/T 821-1988 | 130个 |
| 15 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1-1985 | 150个 |
| 16 | 内六角花形圆柱头螺钉 | GB/T 6190-1986 | 120个 |
| 17 | 六角螺母 C级 | GB/T 41-2000 | 80个 |
| 18 | 球面六角螺母 | GB/T 804-88 | 150个 |
| 19 | 小六角特扁细牙螺母 | GB/T 808-88 | 100个 |
| 20 | 六角厚螺母 | GB/T 56-2000 | 100个 |
| 21 | 六角薄螺母 无倒角 | GB/T 6174-2000 | 180个 |
| 22 | 精密机械用六角薄螺母 | GB/T 18195-2000 | 20个 |
| 23 | 开口销 | GB/T91-2000 | 2个 |
| 24 | 膨胀螺丝 | 8mm2 | 150个 |
| 25 | 电缆 | 0.75mm2 | 14卷 |
| 26 | 电缆 | 1.5mm2 | 4卷 |
| 27 | 屏蔽线 | 两芯屏蔽线，1.5mm2 | 100米 |
| 28 | 屏蔽线 | 三芯屏蔽线，1.5mm2 | 100米 |
| 29 | 霍尔开关 |  | 3个 |
| 30 | 气管 | 8mm2 | 10米 |
| 31 | 气管 | 6mm2 | 30米 |
| 32 | 绝缘胶带 |  | 10卷 |
| 33 | 热轧等边角钢 | GB9787-1988 | 10米 |
| 34 | 热轧不等边角钢 | GB9788-1988 | 5米 |
| 35 | 生料带 |  | 1卷 |
| 36 | 气管三通 |  | 6个 |
| 37 | 气管转换头 | 8mm2转6mm2 | 2个 |
| 38 | U型插片 |  | 50个 |
| 39 | 针型插头 |  | 50个 |
| 40 | 条码阅读器 | 无线条码阅读器，能完成一维和二维的扫读 | 1个 |
| 41 | 传感器 | 用于输送链，感知货物状态 | 1批 |